Pour la conformité avec la directive machine MD2006/42/EC, ce formulaire doit être complété et conservé dans le dossier technique chez le constructeur/installateur.

Check-list conformité avec directive machine MD 2006/42/EC

(Art. RÉF: 062.8251.-- / 062.8252.-- / 062.8253.-- / 062.8280.--)

Version: 24/10/2019

Vérifiez que le document est daté et signé correctement.

Nom projet:	………………………………………………………………………………………….

Adresse: 	………………………………………………………………………………………….

ID élément (référence CE):	……………………………………………………………………

1/ Évaluation des risques sur place, avant l’installation

| Inspection | Oui | Non | Action requise | Date résolue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y-a-t’ il des modifications du système (profilés et accessoires) sans l’approbation de Reynaers? |  |  |  |  |
| L’environnent de l’installation est libre jusqu’à 500mm? |  |  |  |  |
| L’élément coulissant n’est pas une sortie principale ni une sortie de secours? |  |  |  |  |
| Le verre est feuilleté suivant EN ISO 12543-1/2 ou trempé suivant EN 12510-1? |  |  |  |  |
| Le poids des coulissants et la configuration sont conformes au moteur sélectionné, par rapport aux catalogues 089.D25X.XX et/ou 089.E25X.XX ou AD.089.C34X.XX |  |  |  |  |
| Protection aux endroits dangereux dans les zones non publiques: - L’élément sera-t-il utilisé fréquemment par des personnes âgées, faibles, handicapées ou des jeunes enfants? |  |  | SI OUI: Installer équipements de protection électrosensibles (EPES) (fournisseur: CEDES.com ou beasensors.com) ☐ Installés ☐ Pas encore installés (sur la demande de l’utilisateur) |  |
| - Est-ce que l’élément pourra opérer à distance (par ex. automatisation des bâtiments) ? |  |  | SI OUI: Installer équipements de protection électrosensibles (EPES) (fournisseur: CEDES.com ou beasensors.com) ☐ Installés ☐ Pas encore installés (sur la demande de l’utilisateur) |  |
| - La vitesse a-t-elle été changée au-dessus de 70 mm / s?? |  |  | SI OUI: la vitesse doit être configurée conformément aux règles de sécurité de Reynaers ☐ Adaptée selon les règles ☐ Pas conforme aux règles (sur la demande de l’utilisateur) |  |
| La porte coulissante est-elle installée dans un endroit public ? |  |  | SI OUI: marquer les vitres transparentes (p.ex. étiquettes adéquates ou matériaux colorés) ☐ Installés ☐ Pas encore installés (sur la demande de l’utilisateur) |  |
| La porte coulissante est-elle installée dans un endroit public ? |  |  | SI OUI: Installer équipements de protection électrosensibles (EPES) (fournisseur: CEDES.com ou beasensors.com) ☐ Installés ☐ Pas encore installés (sur la demande de l’utilisateur) |  |

2/ Points à surveiller au placement

| Inspection | Oui | Non | Action requise | Date résolue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L'installation est réalisée suivant les spécifications Reynaers ? La conformité est vérifiée et approuvée par le responsable agréé en accord avec la « Installation check-list» ? |  |  |  |  |
| Le calibrage du moteur est réalisé avec succès suivant le manuel du moteur ? |  |  |  |  |
| La détection de collision est testée sur le site et fonctionne parfaitement ? |  |  |  |  |

3/ Après installation

| Inspection | Oui | Non | Action requise | Date résolue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Label CE complété et fixé sur la fenêtre coulissante suivant les instructions du catalogue |  |  |  |  |
| Manuel utilisateur remis à l'utilisateur |  |  |  |  |
| Check-list de maintenance remise annuellement à l'utilisateur |  |  |  |  |
| Conserver un dossier de construction pendant 10 ans avec : - les résultats de l'évaluation des risques sur site (ce formulaire) |  |  |  |  |
| - un exemplaire des manuels d'installation |  |  |  |  |
| - dossier de calcul du projet (dimensions, configuration, poids, p.ex. fichier .lob) |  |  |  |  |
| - check-lists installation et maintenance complétées |  |  |  |  |

L'inspection a été effectuée le .. / .. / ….

par  …………………                                                    	Signature:	………………………………………………

Les mesures de sécurité désinstallées listées avec "tel que demandé par le client" sont confirmées par le client

par  …………………                                                    	Signature:	………………………………………………