Zur Erfüllung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC muss diese Kontrollliste ausgefüllt und vom Konstrukteur/Installateur in der technischen Konstruktionsakte aufbewahrt werden.

Kontrollliste zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie MD 2006/42/EC

(Art. REF: 062.8251.-- / 062.8252.-- / 062.8253.-- / 062.8280.--)

Version: 24/10/2019

Das Dokument muss korrekt datiert und unterzeichnet sein.

Projektname:	………………………………………………………………………………………….

Adresse: 	………………………………………………………………………………………….

Element ID (CE-Referenz):	……………………………………………………………………

1/ Risikobeurteilung vor Montage

| Inspektion | Ja | Nein | Benötigte Aktion | Datum gelöst |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gibt es Änderungen am System (Profile und Zubehör) ohne Genehmigung von Reynaers? |  |  |  |  |
| Um die Installation ist ein Freiraum von mindestens 500 mm? |  |  |  |  |
| Das Schiebeelement ist kein Not- oder Hauptausgang? |  |  |  |  |
| Das Glas ist laut EN ISO 12543-1/2 geschichtet oder laut EN 12150-1 gehärtet? |  |  |  |  |
| Das Gewicht der Schiebeelemente und die Konfiguration sind für den ausgewählten Motor laut Katalog 089.D25X.XX und/oder 089.E25X.XX oder AD.089.C34X.XX geeignet? |  |  |  |  |
| Schutz an Gefahrenstellen in nicht-öffentlichen Bereichen: - Wird die Tür regelmäßig von älteren, schwächeren, behinderten Personen und/oder kleinen Kindern bedient (z.B. Kindertagesstätten, Altenheim, Krankenhaus,…)? |  |  | FALLS JA: berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS) erforderlich (Lieferant: CEDES.com oder beasensors.com) ☐ Installiert ☐ Noch nicht installiert (wie vom Kunden gewünscht) |  |
| - Kann die Tür ferngesteuert werden (z.B. Gebäudeautomation)? |  |  | FALLS JA: berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS) erforderlich (Lieferant: CEDES.com oder beasensors.com) ☐ Installiert ☐ Noch nicht installiert (wie vom Kunden gewünscht) |  |
| - Wird die Geschwindigkeit über 70 mm / s geändert? |  |  | FALLS JA: Die Geschwindigkeit muss gemäß den Reynaers-Sicherheitsregeln konfiguriert werden. ☐ den Regeln entsprechend angepasst ☐ Nicht gemäß den Regeln (wie vom Kunden gewünscht) |  |
| Wurde die Schiebetür in einem öffentlichen Raum installiert? |  |  | FALLS JA: Die transparenten Glaspartien müssen gekennzeichnet werden (z.B. mit geeigneten Stickern oder gefärbten Materialien) ☐ Installiert ☐ Noch nicht installiert (wie vom Kunden gewünscht) |  |
| Wurde die Schiebetür in einem öffentlichen Raum installiert? |  |  | FALLS JA: berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS) erforderlich (Lieferant: CEDES.com oder beasensors.com) ☐ Installiert ☐ Noch nicht installiert (wie vom Kunden gewünscht) |  |

2/ Schwerpunkte bei der Montage

| Inspektion | Ja | Nein | Benötigte Aktion | Datum gelöst |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Installation wurde entsprechend den Vorschriften von Reynaers ausgeführt? Wird dies kontrolliert und von dem zertifizierten Verantwortlichen entsprechend “Installationskontrollliste” genehmigt? |  |  |  |  |
| Die Kalibrierung des Motors war erfolgreich, wie in der Gebrauchsanweisung vorgeschrieben? |  |  |  |  |
| Die Aufprallerfassung wurde vor Ort getestet und funktioniert problemlos? |  |  |  |  |

3/ Nach der Installation

| Inspektion | Ja | Nein | Benötigte Aktion | Datum gelöst |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-Label wurde ausgefüllt und laut Anweisungen im Katalog am Schiebefenster angebracht |  |  |  |  |
| Gebrauchsanweisung wurde dem Endverbraucher übergeben |  |  |  |  |
| Kontrollliste Wartung, jährlich dem Endverbraucher zu übergeben |  |  |  |  |
| Es muss 10 Jahre lang eine Konstruktionsakte geführt werden, darin: - die Ergebnisse der Risikobeurteilung vor Ort (dieses Formular) |  |  |  |  |
| - eine Kopie der Installationsvorschriften |  |  |  |  |
| - Kalkulationsakte des Projekts (Maße, Konfigurationen, Gewicht, z.B.: .Lob-file) |  |  |  |  |
| - ausgefüllte Kontrolllisten Installation und Wartung |  |  |  |  |

Die obige Inspektion erfolgte am .../.../... .

von  …………………                                                         Unterschrift…………………………………………………

Sicherheitsmaßnahmen deinstalliert aufgeführt mit „wie vom Kunden gewünscht“ werden vom Kunden bestätigt

von ..................... 	Unterschrift: ......................................................