Om gebruik te kunnen maken van de garantie voor de elektrische componenten, moet het schuifelement jaarlijks door de erkende verwerker worden onderhouden. Hieronder vindt u de lijst van vereiste inspecties. De onderhoudsgegevens moeten duidelijk worden gedocumenteerd, gedateerd en ondertekend, en worden bewaard door de constructeur/installateur, zodat ze kunnen worden gecontroleerd indien de motoraansturing niet naar behoren werkt.

Checklist onderhoud: jaarlijkse inspectie ter plaatse van motorgestuurde schuifelementen

Version: 24/10/2019

In het geval van ontbrekende documentatie en bij gebrekkig onderhoud is de garantieperiode niet langer geldig.

Project naam:	………………………………………………………………………………………….

Adres: 	…………………………………………………………………………………………

Element ID (CE-referentie):	……………………………………………………………………

Onderhoudsinspecties, op jaarbasis te documenteren:

| Inspectie | ok | Niet ok | Vereiste actie | Datum ok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Is het element geïnstalleerd overeenkomstig de specificaties? (zie “checklist installatie”) |  |  |  |  |
| Schuift de vleugel soepel? |  |  |  |  |
| De botsingdetectie of eventuele naderingssensor (ESPE) is getest en werkt feilloos. |  |  |  |  |
| Is het geluid bij gebruik normaal? (minder dan 70dB) |  |  |  |  |
| Zijn er sporen van abnormale slijtage zichtbaar aan de motor, het bewegingsmechanisme en de aandrijfriem? |  |  |  |  |
| Aandraaimoment van de bouten die de motor op het profile bevestigen (> 5.6Nm) |  |  |  |  |
| Aandraaimoment van de afstelbout (torque > 5.6 Nm) |  |  |  |  |
| Is de rail vrij van stof en vuil? |  |  |  |  |
| Vertoont de rail sporen van abnormale slijtage? |  |  |  |  |
| Is er zichtbare corrosie? |  |  |  |  |
| De transfo werkt naar behoren, en is geplaatst volgens de voorschriften? |  |  |  |  |
| De aardlekschakelaar en de zekeringautomaat zijn geïnstalleerd en werken correct volgens de voorschriften, om de motor en de elektrische installatie te beschermen. |  |  |  |  |
| ELEMENT GOEDGEKEURD |  |  |  |  |

Bovenstaande inspectie werd uitgevoerd op  .. / .. / ….

door  …………………… 	Handtekening:	………………………………………………