Checklist installatie Hi-Finity

Versie: 24/10/2019

Om gebruik te kunnen maken van de garantie voor Hi-Finity, moet deze checklist door de voor Hi-Finity gecertificeerde verantwoordelijke worden ingevuld bij de oplevering van de bouwplaats en moet hij tijdens de garantieperiode worden bewaard door de constructeur/installateur.

In het geval van een onjuiste documentatie of niet-goedgekeurde elementen is de garantie van Reynaers niet langer geldig.

Projectnaam:	……………………………………………………………………………………………………

Adres:	………………………………………………...…………………………………………………

Element ID:	...………………………………………………			Configuratie: (bv. schuif-vast-hoek-vast-…)

Systeem:		HFP 147      HFP 179 				………………………………………………..

Versie:		manueel     gemotoriseerd

| Inspectie |  |  | ok | Niet ok | Genomen maatregelen bij “Niet ok” | Datum opgelost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zichtbare gedeelte composietprofiel - onderaan - bovenaan - zijdelings aan kader | HFP 147 8 mm 4-9 mm 4-9 mm | HFP 179 10 mm 6-11 mm 6-11 mm |    |    |  |  |
| Het element is geïnstalleerd overeenkomstig de specificaties - Bodemprofiel is volgens de voorschriften ondersteund? - Onderste kaderprofiel is horizontaal en recht: max. doorbuiging 2 mm over de loop van de vleugel? |  |  |   |   |  |  |
| Wisselprofiel - Borstelstuk is in atelier geplaatst conform de cataloog? - Wisselprofiel is goed uitgelijnd met borstelstuk? - Wisselprofiel is verticaal en staat loodrecht op onderste profiel? |  |  |    |    |  |  |
| Rails sluiten, indien gekoppeld, naadloos op elkaar aan: voegen van de onderdelen niet op dezelfde plaats? |  |  |  |  |  |  |
| De vleugel schuift soepel - borstels zijn correct geïnstalleerd? - geen wrijving op het wisselprofiel waargenomen? |  |  |   |    |  |  |
| Normaal geluid tijdens gebruik (minder dan 70dB) |  |  |  |  |  |  |
| Het slot en de LED werkt correct: element enkele malen volledig openen en sluiten om dit te verifiëren |  |  |  |  |  |  |
| De rail is vrij van stof en vuil |  |  |  |  |  |  |
| De juiste voeding is geïnstalleerd volgens de voorschriften? |  |  |  |  |  |  |
| GEMOTORISEERDE VERSIE |  |  |  |  |  |  |
| Checklist voor naleving van machinerichtlijn MD 2006/42/EC is ingevuld en ondertekend |  |  |  |  |  |  |
| De aardlekschakelaar en de zekeringautomaat werken correct |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENT GOEDGEKEURD (na de corrigerende maatregelen) |  |  |  |  |  |  |

De bovenstaande inspectie vond plaats op  .. / .. / ….

Door  ……………………	Handtekening	……………………………………..