Um die Garantie für Hi-Finity nutzen zu können, muss der für Hi-Finity-Verantwortliche bei Abnahme der Baustelle diese Kontrollliste ausfüllen. Diese muss während der Garantiezeit vom Konstrukteur/Installateur bewahrt werden. Bei falscher Dokumentation oder nicht geprüften Elementen ist die Garantie von Reynaers ungültig. Um Projektname: …………………………………………………………………………………………………… Adresse: ………………………………………………...………………………………………………… Element ID: ...……………………………………………… Konfiguration ( z.B. Schiebe-fest-Ecke-fest-…) System: HFP 147 HFP 179 …………………………………………………………………………………… Version: manuell  motorisiert

Kontrollliste Installation Hi-Finity

Fassung: 24/10/2019

| Inspektion |  |  | ok | Nicht ok | Ergriffene Maßnahmen bei “Nicht ok” | Datum gelöst |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sichtbarer Teil des Verbundprofils - unten - oben - seitlich am Rahmen | HFP 147 8 mm 4-9 mm 4-9 mm | HFP 179 10 mm 6-11 mm 6-11 mm |    |    |  |  |
| Das Element wurde entsprechend den Vorschriften installiert - Das Bodenprofil ist nach den Vorschriften unterstützt? - Das untere Rahmenprofil ist horizontal und gerade: max. Durchbiegung 2 mm über den Lauf der Flügel? |  |  |   |   |  |  |
| Wechselprofil - Das Bürstenstück wurde in der Werkstatt laut Katalog montiert? - Das Wechselprofil ist gut mit dem Bürstenstück ausgerichtet? - Das Wechselprofil ist vertikal und steht senkrecht auf dem unteren Profil? |  |  |    |    |  |  |
| Die Laufschienen schließen, wenn verbunden, nahtlos aneinander an: Fugen der Teile nicht an derselben Stelle? |  |  |  |  |  |  |
| Der Flügel gleitet problemlos - Bürsten sind korrekt montiert? - Keine Reibung am Wechselprofil festgestellt? |  |  |   |    |  |  |
| Normale Geräusche bei Verwendung? (unter 70dB) |  |  |  |  |  |  |
| Das Schloss und die LED funktionieren korrekt: Element einige Male vollständig öffnen und schließen um dies zu prüfen |  |  |  |  |  |  |
| Die Laufschiene ist frei von Staub und Schmutz? |  |  |  |  |  |  |
| Vorschriftsgemäß wurde die richtige Stromversorgung installiert? |  |  |  |  |  |  |
| MOTORISIERTE VERSION |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollliste für Einhaltung der Maschinenrichtlinien MD 2006/42/EG ausgefüllt und unterzeichnet? |  |  |  |  |  |  |
| Der FI-Schutzschalter und der Sicherungsautomat funktionieren korrekt? |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENT GENEHMIGT (nach korrigierenden Maßnahmen) |  |  |  |  |  |  |

Die obige Inspektion erfolgte am .. / .. / ….

Durch ……………………	Unterschrift	……………………………………..