Zur Nutzung der Garantie für die elektrischen Komponenten muss das Schiebeelement jährlich von dem anerkannten Verarbeiter gewartet werden. Nachfolgend finden Sie die Liste der erforderlichen Inspektionen. Die Wartungsangaben müssen deutlich dokumentiert, datiert und unterzeichnet werden und vom Konstrukteur/Installateur aufbewahrt werden, sodass sie kontrolliert werden können, wenn die Motoransteuerung nicht korrekt funktioniert.

Kontrollliste Wartung: jährliche Inspektion der motorgesteuerten Schiebeelemente vor Ort

Fassung: 18/04/2017

Bei fehlender Dokumentation und bei mangelhafter Wartung ist die Garantiezeit nicht mehr gültig.

Projektname:	………………………………………………………………………………………….

Adresse: 	………………………………………………………………………………………….

Element ID (CE-Referenz):	……………………………………………………………………

Wartungsinspektionen, jährlich zu dokumentieren:

| Inspektion | ok | Nicht ok | Erforderliche Maßnahmen | Datum ok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wurde das Element entsprechend den Vorschriften installiert? (siehe “Kontrollliste Installation”) |  |  |  |  |
| Lässt sich der Flügel leicht schieben? |  |  |  |  |
| Die Kollisionserkennung oder jeder Annäherungssensor (ESPE) wird getestet und funktioniert einwandfrei . |  |  |  |  |
| Ist das Geräusch bei Nutzung normal? (unter 70dB) |  |  |  |  |
| Gibt es Spuren anormalen Verschleißes am Motor, Bewegungsmechanismus und dem Antriebsriemen? |  |  |  |  |
| Anzugmoment der Bolzen, die den Motor am Profil befestigen (> 5.6Nm) |  |  |  |  |
| Anzugmoment des Einstellbolzens (torque > 5.6 Nm) |  |  |  |  |
| Ist die Laufschiene frei von Staub und Schmutz? |  |  |  |  |
| Zeigt die Laufschiene Spuren anormalen Verschleißes? |  |  |  |  |
| Gibt es sichtbare Korrosion? |  |  |  |  |
| Funktioniert der Transfo korrekt und ist er laut Vorschrift montiert? |  |  |  |  |
| Der FI-Schutzschalter und der Sicherungsautomat wurden installiert und funktionieren korrekt nach Vorschrift, um den Motor und die elektrische Anlage zu schützen. |  |  |  |  |
| ELEMENT GENEHMIGT |  |  |  |  |

Die obige Inspektion erfolgte am .. / .. / ….

durch  …………………… 	Unterschrift:	………………………………………………