Checklist voor naleving van machine richtlijn MD 2006/42/EC

(Art. REF: 062.8251.-- / 062.8252.-- / 062.8253.-- / 062.8280.--)

Version: 24/10/2019

Om te voldoen aan de machinerichtlijn 2006/42/EC, moet deze checklist worden ingevuld en in het technisch constructiedossier worden bewaard door de constructeur/installateur.

Het document moet correct gedateerd en ondertekend zijn.

Project naam:	………………………………………………………………………………………….

Adres: 	………………………………………………………………………………………….

Element ID (CE-referentie):	……………………………………………………………………

1/ Risicobeoordeling vóór plaatsing

| Inspectie | Ja | Nee | Vereiste actie | Datum OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zijn er wijzigingen aan het systeem gedaan (profielen en toebehoren) zonder goedkeuring van Reynaers? |  |  |  |  |
| Rond de installatie is er een vrije ruimte van minstens 500 mm? |  |  |  |  |
| Is het schuifelement een nood- of hoofduitgang? |  |  |  |  |
| Het glas is gelaagd conform EN ISO 12543-1/2, of gehard conform EN 12150-1? |  |  |  |  |
| Het gewicht van de schuifelementen en de configuratie zijn geschikt voor de geselecteerde motor in overeenstemming met catalogussen 089.D25X.XX en/of 089.E25X.XX of AD.089.C34X.XX. |  |  |  |  |
| Bescherming aan gevaarlijke punten in niet openbare ruimtes: - Wordt de deur regelmatig door ouderen, zwakkeren, gehandicapten en/of kinderen bediend? |  |  | Indien JA: naderingssensor (ESPE) geïnstalleerd (leverancier: CEDES.com of beasensors.com) ☐ Geïnstalleerd ☐ Nog niet geïnstalleerd (zoals gevraagd door de klant) |  |
| - Kan de deur van op afstand geopend worden (bv. via domotica systeem)? |  |  | Indien JA: naderingssensor (ESPE) geïnstalleerd (leverancier: CEDES.com of beasensors.com) ☐ Geïnstalleerd ☐ Nog niet geïnstalleerd (zoals gevraagd door de klant) |  |
| - Is de snelheid aangepast naar meer dan 70 mm/s? |  |  | Indien JA: Snelheid moet ingesteld worden in overeenstemming met de Reynaers veiligheidsregels ☐ Aangepast volgens de regels ☐ Niet volgens de regels (zoals gevraagd door de klant) |  |
| Is de schuifdeur geïnstalleerd in een openbare ruimte? |  |  | Indien JA: de transparante glaspartijen moeten worden gemarkeerd (bv. met gepaste stickers of gekleurde materialen) ☐ Geïnstalleerd ☐ Nog niet geïnstalleerd (zoals gevraagd door de klant) |  |
| Is de schuifdeur geïnstalleerd in een openbare ruimte? (vervolg) |  |  | Indien JA: naderingssensor (ESPE) geïnstalleerd (leverancier: CEDES.com com of beasensors.com) ☐ Geïnstalleerd ☐ Nog niet geïnstalleerd (zoals gevraagd door de klant) |  |

2/ Aandachtspunten tijdens de plaatsing

| Inspectie | Ja | Nee | Vereiste actie | Datum OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De installatie is uitgevoerd volgens de specificaties van Reynaers? Is dit gecontroleerd en goedgekeurd door de gecertificeerde verantwoordelijke in overeenstemming met de “Installatiechecklist”? |  |  |  |  |
| De kalibratie van de motor is succesvol gebeurd zoals voorgeschreven in de handleiding? |  |  |  |  |
| De botsingdetectie werd ter plaatse getest en werkt feilloos? |  |  |  |  |

3/ Na de installatie

| Inspectie | Ja | Nee | Vereiste actie | Datum OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-label ingevuld en aangebracht op het schuifraam volgens de instructies in de catalogus? |  |  |  |  |
| Gebruikershandleiding overhandigd aan de eindgebruiker? |  |  |  |  |
| Checklist onderhoud overgedragen aan de gebruiker? (jaarlijks onderhoud aanbevolen) |  |  |  |  |
| Er moet gedurende 10 jaar een constructiedossier worden bijgehouden met daarin: - de resultaten van de risicobeoordeling ter plaatse (dit formulier) |  |  |  |  |
| - een kopie van de installatie handleidingen |  |  |  |  |
| - calculatie dossier van het project ( afmetingen, configuraties, gewicht, vb : .Lob-file) |  |  |  |  |
| - ingevulde checklists installatie en onderhoud |  |  |  |  |

Bovenstaande inspectie werd uitgevoerd op .../.../... .

door  …………………                                                    	Handtekening: ………………………………………………

Niet geïnstalleerde veiligheidsmaatregelen vermeld met “zoals gevraagd door de klant” worden bevestigd door deze klant:

door  …………………                                                    	Handtekening: ………………………………………………